| Название расчёта | Формула, расчёт и комментарий |
| --- | --- |
| 1 Определение времени задержки логики | tPause≥t=Aυ –время задержки логики; A – амплитуда колебаний экспериментального тела; υ – скорость колебания экспериментального тела. |
| 2 Настройка источника опорного напряжения | VDD=5 В – стабилизированное напряжение питания микроконтроллера; VREF=2.5 В – опорное напряжение; Если VRR=1, тогда воспользуемся формулой: VREF Bits=VREFVDD24 - рассчитав, получим: VREF Bits=12, в шестнадцатеричной системе исчисления 0Ch. Это значение присваиваем соответствующему регистру*. |
| 3 Расчёт работы счётчика времени | FOSC=4.096∙106 Гц – тактовая частота микроконтроллера; KOSC=4 - коэффициент аппаратного деления тактовой частоты; KTMR2=4 – коэффициент деления предделителя TMR2 (устанавливается в соответствующем регистре*); NTMR2=256 – переполнение 8-го разрядного таймера TMR2; FTMR2=FOSCKOSC∙KTMR2∙NTMR2 - частота переполнения 8-го разрядного таймера TMR2; Связь 8-го разрядного таймера TMR2 и 16-разрядного счётчика реализуется программно. Последний, представляет из себя два регистра, которые соответствуют старшему и младшему байту. Младший байт инкриминируется после переполнения таймера TMR2, a старший байт инкриминируется после переполнения младшего*. Tmin=1FTMR2 - период инкриминирования 16-разрядного счётчика, рассчитав, получим: Tmin=10-3с. NT=216 - переполнение 16-разрядного счётчика; Tmax=TminNT-1 – по формуле определяем максимальное значение записанного времени в 16-разрядный счётчик, рассчитав, получим: Tmax=65.535 с . |
| 4 Настройка генератора несущей частоты ИК-луча | FOSC=20∙106 Гц – тактовая частота микроконтроллера; FIR=36∙103 Гц – несущая частота ИК-луча; KTMR2=1 – коэффициент деления предделителя TMR2 (устанавливается в соответствующем регистре*); RP2=1KTMR2∙4∙1FOSC∙FIR-1 - по формуле определяем значение регистра RP2, рассчитав, получим: RP2=137.889, в шестнадцатеричной системе исчисления 8Ah. Это значение присваиваем соответствующему регистру*. CCPR1L=RP22 – по формуле определяем значение регистра CCPR1L для реализации длительности импульса 50% от ШИМ (меандр - скважность равна 2), рассчитав, получим: CCPR1L=68.944, в шестнадцатеричной системе исчисления 45h. Это значение присваиваем соответствующему регистру*. |
| 5 Расчёт нагрузки входного канала по току | VH=5 В – напряжение высокого уровня; RIN=4.7∙103 Ом – сопротивление резистора на канале; IIN=VHRIN – ток нагрузки канала, рассчитав, получим: IIN=1.064∙10-3А. |
| 6 Расчёт сопротивления токоограничивающего резистора светодиодной подсветки дисплея HG1 | VDD=5 В – стабилизированное напряжение питания; VLED=4.5 В - рабочее напряжение светодиодной подсветки; ILED=0.5 A - ток, потребляемый светодиодной подсветкой; RLED=VDD-VLEDILED- по формуле определяем сопротивление резистора, рассчитав, получим: RLED=1 Ом |
| 7 Расчёт длины медного провода для электромагнита L1 | U=12 В - напряжение питания катушки; I=5 А - ток, потребляемый катушкой; ρ=0.04318Омм - удельное сопротивление медного провода диаметром 0.71 мм; R=UI - по формуле рассчитаем активное сопротивление катушки, получим: R=2.4 Ом; H=Rρ - по формуле рассчитаем необходимую длину медного провода, рассчитав, получим: H=55.581 м. |
| 8 Расчёт быстродействия системы модулей | TIR=45∙10-5 с – быстродействие ИК-канала модуля «Детектор»; NDetector=2 - количество последовательно подключенных модулей «Детектор», выполняющих роль «проводников информации», на один канал модуля «Главный» (реализация потока зависит от эксперимента); TDetector=3∙10-5 с – быстродействие канала «Вход» модуля «Детектор»; TMain=5∙10-4 с – быстродействие модуля «Главный»; TLoad key=10-5 с - быстродействие модуля «Ключ нагрузки» (без учёта механической инертности нагрузки); TSystem=TIR+NDetector∙TDetector+TMain+TLoad key - по формуле узнаем максимальное время реакции системы модулей на событие (детектирование перемещения экспериментального тела), рассчитав, получим: TSystem=1.02∙10-3 с. |
| 9 Ускорения свободного падения тела | Расстояние падения тела: Hoa=0.152 м ; Hob=0.6 м . Время падения тела: Toa=0.178 с ; Tob=0.354 с . Рассчитываем ускорение свободного падения тела по формуле: ga=2∙HoaToa2 - рассчитав, получим: ga=9.595 мс2; gb=2∙HobTob2 - рассчитав, получим: gb=9.576 мс2. |
|  | * Смотреть листинг. Особенности реализации программного кода указаны в технической спецификации микроконтроллера PIC16F628A, которую можно найти на сайтах [4] и [5]. |