|  | Событие до нажатия клавиши | Нажатие клавиши | Событие после нажатия клавиши |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние меню «Start» | Дисплей отображает: [Start] | «Выбор» | Переход в состояние меню «Memory» |
|  |  | «Ввод» | Переход в режим «Start». Старт эксперимента |
| Режим «Start» | Эксперимент. Процесс регулируют конфигурации счётчика времени и состояния нагрузки | «Выбор» или «Ввод» | Переход в состояние меню «Start» |
| Состояние меню «Memory» | Дисплей отображает: [Memory] | «Выбор» | Переход в состояние меню «Time(..)» |
|  |  | «Ввод» | Переход в режим «Memory» |
| Режим «Memory» | Дисплей отображает позиции и время записанное в буфер памяти (2 позиции по двум потокам «A» и «B») | «Выбор» | Переход в состояние меню «Start» |
|  |  | «Ввод» | Каждое нажатие сдвигает на одну позицию вверх два потока «A» и «B» |
| Состояние меню «Time(..)» | Дисплей отображает: [Time(..)] (..) – отображение выбранной конфигурации счётчика времени | «Выбор» | Сохранение конфигурации счётчика времени в энергонезависимой памяти. Переход в состояние меню «Load(..)» |
|  |  | «Ввод» | Каждое нажатие приводит к выбору новой конфигурации счётчика времени |
| Состояние меню «Load(..)» | Дисплей отображает: [Load(..)] (..) – отображение выбранной конфигурации состояния нагрузки | «Выбор» | Сохранение конфигурации состояния нагрузки в энергонезависимой памяти. Переход в состояние меню «Start» |
|  |  | «Ввод» | Каждое нажатие приводит к выбору новой конфигурации состояния нагрузки |