| Режим | Нажатие клавиши | Событие | Светодиодная индикация |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной (стартовый) | «Выбор» | Переход в режим настройки бита конфигурации «IR» логики | VD2 – VD5 поочерёдно загораются и гаснут снизу вверх |
|  | «Ввод» | Переход в режим настройки конфигурации задержки «IR» логики. | 1. Все VD2 – VD5 загораются и гаснут. 2. Один из VD2 – VD5 отображает конфигурацию задержки «IR» логики |
| Настройка конфигурации задержки «IR» логики | «Выбор» | Сохранение конфигурации задержки «IR» логики в энергонезависимой памяти. Переход в основной режим работы | 1. VD2 – VD5 поочерёдно загораются и гаснут сверху вниз. 2. Один из VD2 – VD5 кратковременно отображает конфигурацию задержки «IR» логики. 3. VD2 – VD5 отображают конфигурацию логики |
|  | «Ввод» | Каждое нажатие приводит к выбору новой конфигурации задержки «IR» логики | 1. Все VD2 – VD5 загораются и гаснут. 2. Один из VD2 – VD5 отображает конфигурацию задержки «IR» логики |
| Настройка бита конфигурации «IR» логики – ИК-луч | «Выбор» | Переход в режим настройки бита конфигурации «IN» логики | VD2 – VD5 отображают состояние конфигурации логики |
|  | «Ввод» | Выбор логической операции IR или IR | IR – VD2 не светится. IR – VD2 светится |
| Настройка бита конфигурации «IN» логики – вход | «Выбор» | Переход в режим настройки бита конфигурации «FUN» логики | VD2 – VD5 отображают состояние конфигурации логики |
|  | «Ввод» | Выбор логической операции IN или IN | IN – VD3 не светится. IN – VD3 светится |
| Настройка бита конфигурации «FUN» логики – связывающая операция | «Выбор» | Переход в режим настройки бита конфигурации «OUT» логики | VD2 – VD5 отображают состояние конфигурации логики |
|  | «Ввод» | Выбор логической операции OR или AND | OR – VD4 не светится. AND – VD4 светится |
| Настройка бита конфигурации «OUT» логики – выход | «Выбор» | Сохранение конфигурации логики в энергонезависимой памяти. Переход в основной режим работы | 1. VD2 – VD5 поочерёдно загораются и гаснут сверху вниз. 2. Один из VD2 – VD5 кратковременно отображает конфигурацию задержки «IR» логики. 3. VD2 – VD5 отображают конфигурацию логики |
|  | «Ввод» | Выбор логической операции OUT или OUT | OUT – VD5 не светится. OUT – VD5 светится |