| «Главный» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень основных функций модуля | - Установка режима работы счётчика времени; - Установка режима работы состояния нагрузки; - Двухканальный сбор логических сигналов у модулей «Детектор»; - Запись времени в буфер памяти по изменению входной логики; - Возможность просмотра записанного времени. |  |
| Входы «A» и «B» - разъёмы X4 и X3, соответственно | Напряжение сигнала низкого логического уровня | 0- 2.5 В |
|  | Напряжение сигнала высокого логического уровня | 2.5-5 В |
|  | Нагрузка по току | 1 мА |
|  | Быстродействие (распознавания логики сигнала + логическая связь вход-выход + запись времени в буфер памяти + аккумуляция данных), не больше | 0.5 мс |
|  | Последовательность смены логики (сигнал о детектировании перемещения экспериментального тела), не меньше | 1 мс - в режиме Time(KH) 50 мс - в режимах Time(Ke, Ae, Ad, Be, Bd) |
|  | Фронт сигнала для записи времени в буфер памяти | Передний |
| Выход - разъём X1 | Напряжение сигнала низкого логического уровня | 0 В |
|  | Напряжение сигнала высокого логического уровня | 5 В |
|  | Максимальный ток коммутируемой нагрузки | 500 мА |
| Управление модулем | Количество клавиш | 2 |
| Функциональность | Количество режимов работы счётчика времени | 6 |
|  | Количество режимов работы состояния нагрузки | 14 |
|  | Количество записей времени в буфер памяти | 2 x 17 |
|  | Точность счёта времени | 1 мс |
|  | Максимальная продолжительность счёта времени (эксперимента) | 65.5 с |
| Жидкокристаллический дисплей HG1 | Размер символов для данного типа дисплеев | 6 мм x 9.66 мм (большой) |
|  | Количество строк | 2 |
|  | Количество символов в строке | 20 |
|  | Режим управление подсветкой | Автоматический |
|  | Отображает | Настройки, процесс, результат эксперимента |
| Источник питание модуля (подключается к разъёму X2) | Диапазон переменного или постоянного напряжения | 9-15 В, 50 Гц |
|  | Номинальный ток | 1 А |
| «Детектор» |  |  |
| Перечень основных функций модуля | - Детектирование ИК-лучом перемещения экспериментального тела; - Реализация задержки логики ИК-детектирования; - Подключение смежного модуля «Детектор»; - Установка логических связей между ИК-приёмником, входом и выходом. |  |
| ИК-луч (ИК-приёмник DA2 - внутренний и ИК-диод VD6 - внешний) | Низкий логический уровень ИК-приёмника | Нет ИК-связи |
|  | Высокий логический уровень ИК-приёмника | Есть ИК-связь |
|  | Быстродействие ИК-детектирования (ИК-приёмник + быстродействие входа), не больше | 0.45 мс |
|  | Луч, детектирующий перемещение тела | Прямой или отраженный |
|  | Рабочая длина волны ИК-связи | 940 – 960 нм |
|  | Несущая частота ИК-луча | 36 кГц |
|  | Дальность ИК-связи между ИК-диодом и ИК-приёмником | 0.4 м (зависит от резистора R6) |
| Вход - разъём X3 | Напряжение сигнала низкого логического уровня | 0- 2.5 В |
|  | Напряжение сигнала высокого логического уровня | 2.5-5 В |
|  | Нагрузка по току | 1 мА |
|  | Быстродействие (распознавания логики сигнала + логическая связь вход-выход + аккумуляция данных), не больше | 30 мкс |
| Выход - разъём X1 | Напряжение сигнала низкого логического уровня | 0 В |
|  | Напряжение сигнала высокого логического уровня | 5 В |
|  | Максимальный ток коммутируемой нагрузки | 500 мА |
| Управление модулем | Количество клавиш | 2 |
| Функциональность | Количество логических операций задаваемых конфигурацией логики | 4 |
|  | Количество установок конфигурации задержки «IR» логики | 4 |
| Светодиодная индикация VD2 – VD5 | Количество светодиодов | 4 |
|  | Отображают | Переход между режимами или конфигурации |
| Источник питание модуля (подключается к разъёму X2) | Диапазон переменного или постоянного напряжения | 9-15 В, 50 Гц |
|  | Номинальный ток | 1 А |
| «Ключ нагрузки» |  |  |
| Перечень основных функций модуля | - Коммутация внешней нагрузки по изменению входной логики; - Освещение места эксперимента. |  |
| Источник питание модуля (подключается к разъёму X1) | Входное переменное напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Коммутируемая нагрузка (подключается к нажимному клеммнику X2) | Постоянное напряжение | 11-14 В |
|  | Максимальный ток | 5 А |
|  | Быстродействие (время коммутации), не больше | 10 мкс (без учёта механической инертности нагрузки) |
| Галогеновая лампа HL1 (подключается к нажимному клеммнику X3) | Напряжение | 12 В |
|  | Мощность | 35 Вт |
| Вход и выход - разъёмы X4 и X5, соответственно | Связь входа и выхода | Соединены параллельно |
|  | Напряжение выключения нагрузки | 0 В |
|  | Напряжение включения нагрузки | 2-5 В |
|  | Нагрузка по току | 1 мА |
| Светодиодная индикация VD2 | Количество светодиодов | 1 |
|  | Отображает | Состояние нагрузки |
| Соединительные шнуры (межмодульная связь) |  |  |
| Шнур | Тип | «Аудио-видео» |
|  | Гнёзда | RCA-RCA |
|  | Рекомендуемая длина | 0.5-5 м |